CCTP « TYPE » - Lot Gros Œuvre – Façades non porteuses en béton de bois

Mise en œuvre de panneaux de façades en béton de bois de type TimberRoc ou équivalent.

Les panneaux de façades non porteuses seront constitués d’éléments préfabriqués en béton de bois (procédé TimberRoc ou équivalent), procédé de construction disposant d’un ATEx ou d’un Avis Technique. Les éléments seront fabriqués à partir de bois labellisé « Bois de France » et provenant d’exploitants labellisés PEFC.

Dimensionnements suivant calculs et nécessité du projet.

La prestation comprend :

- Fourniture et pose des panneaux en béton de bois

- Semelle ou relevé anticapillarité (uniquement pour panneaux RDC et balcons/loggias)

- Préparation des supports

- Vérification des tolérances de la structure

- Fourniture et pose des équerres de fixations des panneaux

- Fourniture et pose des bandes de désolidarisation (laine de roche)

- Les moyens d’accès et de sécurité (garde-corps, escalier, plateforme, …)

- Maintien et réglage des panneaux en béton de bois par étais tirant-poussants

- Evacuation des étaiements

Prestation lot « Gros Œuvre » ou « Second Œuvre » :

- Calfeutrements à la mousse PU flexible (Illbrück FM330 ou équivalent) en périphérie intérieure sur les 4 côtés des panneaux

Prestation lot « Gros Œuvre » ou « Façade » :

- Calfeutrements à la mousse PU flexible (Illbrück FM330 ou équivalent) aux jonctions horizontales et verticales :

  - Entre panneaux

  - Entre panneaux et structure

L’entreprise s’assurera de l’adéquation de ses moyens de levage aux poids et à la position des panneaux en béton de bois.

Ce lot peut comprendre également, le cas échéant :

- Toutes sujétions de traitement de tous les joints de liaison entre tous les éléments et les éléments de maçonnerie.

- Tous détails d'engravures, de feuillures suivant plans de l'Architecte et préconisations des BET

- Tout ragréage de surface par mortier à base cimentaire de type MAPEI Nivopate (PE ou F) ou équivalent pour pose des menuiseries en applique

- Toutes façons, tous détails, tous éléments et accessoires pour une parfaite réalisation et finition de (ou des) l'ouvrage(s), et toutes sujétions d'exécution.

Quantités :

- Surface « comptée vide pour plein » (rectangle enveloppant du coffrage)